重钢西昌矿业有限公司提铁收钛及节能改造工程

环境影响评价征求意见稿

- 项目名称、性质及建设地点

（1）建设项目名称：重钢西昌矿业有限公司提铁收钛及节能改造工程；

（2）建设单位：重钢西昌矿业有限公司；

（3）建设项目性质：技术改造；

（4）项目建设地点：凉山州西昌市太和镇（重钢西昌矿业有限公司现有选矿厂内部）；

（5）总投资：总投资27335.19万元；

（6）员工人数：本项目不新增劳动定员，从厂区现有人员中调配；

- 项目主要建设内容、规模

本技改工程拟对拟建“1000万吨/年采选工程”选矿厂选铁系统工艺进行优化技改，并对选矿厂产品指标进行优化技改。主要改造内容为：①对现有高压辊磨系统选矿工序进行给改造，设计高压辊产品由现有的-10mm降至-1mm，取消现有一段球磨工序，高压辊磨产品直接进入现有一段磁选工序；②对铁精矿细磨工序进行提质技改，在现二段磨选工艺基础上增加三段磨选工艺。本次技改工程不会改变选矿厂处理矿石规模（1000万t/a）、选矿产品类型（铁精矿、钛精矿及硫精矿），细磨提质技改后铁精矿TFe品位由55%提升至59%，铁精矿中TiO2品位降至9.65%。

- 主要建设内容及项目组成

工程项目组成及主要环境问题见下表：

表1  项目组成及主要环境问题表

| 工程分类 | 项目名称 |  | 建设内容及规模 | 可能产生的环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |  |
| 主体工程 | 粗破碎车间 |  | 依托现有粗破碎车间进行矿石破碎，破碎规模800万t/a，CJ613颚式破碎机1台、SV1562型重型棒条给矿机1台。 | 扬尘、废水、噪声、挖出土石方、弃渣、占用土地、破坏植被、水土流失等 | 废水、噪声 | 依托 |
|  | 选矿车间 |  | 依托现有选矿车间，选矿规模为1000万t/a |  | 废水、噪声 | 依托 |
|  | 高压辊车间 |  | 新建一座高压辊车间，位于新建超细碎筛分车间东南侧，建筑面积484.5m2 |  | 废水、噪声 | 新建 |
|  | 超细碎筛分车间 |  | 新建一座超细碎筛分厂房，位于现有选铁主厂房东南侧并与之相接，建筑面积42184m2 |  | 废水、噪声 | 新建 |
|  | G1#转运站 |  | 新建一座转运站，位于新建高压辊车间东侧，建筑面积72m2 |  | 废水、噪声 | 新建 |
|  | 选铁工艺 |  | 原矿—三段一闭路破碎+洗矿+一段磁选+二段分级、磨矿+二段磁选（一粗一精一扫）+三段磨矿分级+三段磁选+浓缩、过滤 |  | 废气、噪声、固废、废水 | 改造 |
|  | 选钛工艺 |  | 选铁尾矿—脱泥+一段强磁选+分级、磨矿+中磁扫铁+二段强磁选+浮硫+浮钛 |  | 废气、噪声、固废、废水 | 依托 |
|  | 选硫工艺 |  | 选钛尾矿+硫钴粗精矿—一粗一扫两精浮选 |  | 废气、噪声、固废、废水 | 依托 |
| 办公生活设施 | 办公生活设施 |  | 本项目不新增办公生活设施，不新增劳动定员，根据现有车间人员调配，利用重钢西昌矿业有限公司已有行政办公楼。 |  | 废水、固废 | 依托 |
| 公辅工程 | 供水工程 |  | 依托现有供水系统，包括采场高位水池（容积50m3）、选矿厂新水高位水池（容积2000m3）、生活高位水池（容积500m3）等。 |  |  | 依托 |
|  | 供电工程 |  | 供电电源及其他车间变电所均依托现有。在采矿场新增PCO3、PCO4、PCO5驱动站变电所。在选矿厂新增粗破碎变电所、高压辊磨变电所、总尾矿加压泵站变电所、新增囤船变电所。 |  |  | 依托 |
|  | 浊循环水给水 |  | 该系统主要供给磁选、旋流分级等工艺生产用水及车间洒水清扫用水。环水泵将环水加压至1642m的2000m3环水高位水池，再从高位水池供选矿工艺用水。 |  | / | 依托 |
|  | 净循环水给水 |  | 供给渣浆泵、强磁机等设备冷却用水。设备排出的热废水利用余压上冷却塔进行冷却，冷却后的水自流入塔下集水盘，由循环水泵加压供给设备冷却用水。循环水泵及冷却塔布置在强磁精选扫选间屋顶。 |  | / | 依托 |
|  | 生活给水 |  | 利用现有生活给水系统，新建车间从现有管网上直接接管供应。 |  | / | 依托 |
|  | 排水 |  | 本项目采用雨污分流，雨水通过雨水管网排放至安宁河；生产废水全部回用不外排。 |  | 废水 | 依托 |
| 仓储工程 | 高压辊磨系统缓冲仓 |  | 依托原有磨矿圆筒仓3个，有效容积为7800m3，储矿量为15600t/a |  | 废气 | 依托 |
|  | 筛分给矿分配缓冲矿仓 |  | 新建6个筛分给矿分配缓冲矿仓，有效容积为4200m3，储矿量为8400t/a |  | 废气 | 新建 |
|  | 筛分筛上缓冲仓 |  | 新建6个筛分筛上缓冲矿仓，有效容积为2160m3，储矿量为4752t/a |  | 废气 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 主厂房、超细碎筛分厂房、高压辊磨厂房、G1转运站内相关设备扬尘 | 主厂房、超细碎筛分厂房、高压辊磨厂房、G1转运站内相关设备扬尘经新建布袋除尘器集中处理，处理后的废气经30m高排气筒排放。 |  | 废气 | 新建 |
|  | 废水 | 生产废水 | 项目粗生产废水经沉淀后循环使用，不外排。 |  | 废水 | 依托 |
|  |  | 生活污水 | 本项目不新增劳动定员，从厂区现有人员中调配，不新增生活污水。 |  | 废水 | 依托 |
|  | 固废 | 选铁尾矿 | 项目选铁尾矿进入后续选钛工序处理 |  | 固废 | 依托 |
|  |  | 一般固体废物 | 废钢材、滤布、废包装袋外售综合利用，包装桶返回原生产企业利用；尾矿通过管道输送至小麻柳尾矿库；除尘灰进入浮钛工序进行浮选 |  | 固废 | 依托 |
|  |  | 危险废物暂存间 | 本项目危险废物暂存依托主厂区已建危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 现有项目已建危险废物暂存间位于采矿场采矿车间，面积200m2。地面已采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。渗透系数≤10-10cm/s。 |  | 固废 | 依托 |

- 项目对环境可能造成影响的概述

1、废气

本项目废气污染源主要包括超细碎（高压辊磨）及筛分粉尘（G1#~G6#胶带机、高压辊磨及G1#转运站粉尘）。

2、废水

本项目不新增劳动定员，生产废水皆循环使用不外排。

本项目技改完成后无外排废水。

3、噪声

本项目生产过程中产生的噪声主要为设备噪声，产生噪声的设备主要有：设备、泵类、各类风机等空气动力及机械设备噪声等，噪声强度约为80~95dB(A)之间。

4、固废

项目固体废物主要包括选矿尾矿、除尘灰及员工生活垃圾等。

- 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

1、废气

（1）有组织废气

本项目废气污染源主要包括超细碎（高压辊磨）及筛分粉尘（G1#~G6#胶带机、高压辊磨及G1#转运站粉尘）。项目超细碎（高压辊磨）及筛分过程各产尘点经集气罩收集后（G1），采用布袋除尘器处理达标后通过30m高排气筒排放。

（2）无组织排放

针对项目存在的无组织排放，本评价分别以高压辊车间、超细碎筛分厂房的边界为起点划定卫生防护距离。本评价要求项目卫生防护距离范围内今后不得迁入人群居住、生活服务设施、学校、医院等敏感设施。

2、废水

本项目不新增劳动定员，生产废水皆循环使用不外排。

本项目技改完成后无外排废水。

3、噪声

项目拟采取的降噪措施包括：①尽量选用低噪声设备；②较强噪声源设备设隔音罩、消声器，操作岗位设隔音室；③震动设备设减振器或减振装置；④管道设计中注意防振、防冲击，以减轻落料、振动噪声，风管及流体输送注意改善其流畅状况，减少空气动力噪声；⑤总图合理布置，防止噪声叠加和干扰，利用距离衰减。通过一系列噪声综合治理后，使生产线设备噪声值降低了10-20dB(A)，尽可能的减少了噪声对外环境的影响。

4、固废

项目固体废物主要包括选矿尾矿、除尘灰及员工生活垃圾。其中最终选矿尾矿输送至小麻柳尾矿库门清运处理，除尘灰作为产品外售；员工生活垃圾交由当地环卫部门清运。

5、地下水

项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，按照污染防治分区采取不同的设计方案，具体如下：

① 一般污染防治区按照《环影响评价技术导则-地下水环境》(GBl8598-2016)中的要求设计防渗方案。一般污染防治区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。

② 重点污染防治区按照《环影响评价技术导则-地下水环境》(GBl8598-2016)中的要求设计防渗方案，重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。

③ 简单防渗区：按照《环影响评价技术导则-地下水环境》(GBl8598-2016)中的要求设计防渗方案，简单防渗区只需进行地面硬化处理。

- 环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

1、项目生产过程中产生的废气、废水、固废和噪声在采取有效治理措施后，可实现达标排放。

2、项目建成后对区域环境质量影响较小。

3、项目从工艺技术、节能降耗、综合利用和污染物治理上都体现了清洁生产的原则。

4、本项目建设符合国家现行产业政策，项目拟采用的生产工艺先进、成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目对外环境的环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。

只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则认为该技改项目建设从环保角度可行。

- 公众提出意见的方式和途径

公示期间，公众可向建设单位、环评单位通过电话、传真、信件、电子邮件等方式提出对本项目建设及环评工作的意见和看法。为便于进一步了解公众的具体意见和建议，请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

- 公众提出意见的起止时间

若您对项目建设或本次环评工作有何意见或建设性意见，请您在本公示之日10个工作日的公示期间内提出意见。